Úlohy na cvičenie 6.4.2006

A. Ako používať konštanty a vzorce v AkAbaku?

Jedným z možných riešení úlohy z predchádzajúceho cvičenia (piest v nekonečnej stene) je analogická schéma sústavy podľa obrázku:

kde:

Ide o vysielaciu impedanciu v tvare sériového zapojenia frekvenčne závislého akustického odporu a frekvenčne nezávislej akustickej hmotnosti (ideálny piest v nekonečnej stene). Pre takúto elektro-mechanicko-akustickú sústavu možno v AkAbaku napísať nasledovný skript:

¦* analogicka schema reproduktora v nekonecnej ozvucnici ¦* Def_Const {SD=0.034;roh=1.1871;c0=343.3; RD=sqrt(SD/pi); MAV=8*RD*roh/(3*pi*SD); } System 'S1' ¦ * elektricka cast sustavy Resistor 'RE' Node=1=2 R=6.2ohm Coil 'LE' Node=2=3 L=1.44mH Gyrator 'Gy1' Node=3=0=4=0 Bl=10.7Tm ¦ * mechanicka cast sustavy MechResistance 'Rms' Node=4=5 Rm=3.22Ns/m MechMass 'Mms' Node=5=6 Mm=56.5g MechCompliance 'Cms' Node=6=7 Cm=1.12e-3m/N ¦ * predna cast piesta Coupler 'Cp1' Node=7=8=9 Ratio={1/SD} AcouMass 'Mav1' Node=9=10 Ma={MAV} Impedance 'Rav1' Node=10 Z={ roh*sqr(w)/(2*pi*c0) } Potential 'P1' Node=9 ¦ * zadna cast piesta Coupler 'Cp2' Node=8=0=0=11 Ratio={1/SD} AcouMass 'Mav2' Node=11=12 Ma={MAV} Impedance 'Rav2' Node=12 Z={ roh*sqr(w)/(2*pi*c0) } Potential 'P2' Node=11

B. Úloha:

1. Preštudujte si skript. Sústreďte sa na to, akým spôsobom sú v skripte definované a použité konštanty a obvodový prvok „Impedance“ a „Potential“. Svoje závery si potvrďte pomocou nápovedy programu AkAbak – hľadajte kľúčové slová „formula parser“, functions and operators of formula parser“, „Def_Const“ , „Impedance“ a „Potential“. Preštudujte si k tomu príklady, uvedené v nápovede programu.

2. Prepíšte skript a použite v ňom vlastné, doposiaľ používané hodnoty z predchádzajúcich cvičení.

Poznámka: Medzi všeobecnými sieťovými prvkami sa nachádza prvok „Potential“, ktorý sa použiva na „meranie“ potenciálových veličín, medzi ľubovoľnými dvoma uzlami schémy. Použite ho na „zmeranie“ akustického tlaku na vysielacej impedancii v prípade jej sériovej náhradnej schémy.

3. Uvažujte teraz tú istú sústavu, vyjadrenú analogickou schémou podľa obrázku, v ktorej je vysielacia impedancia reprezentovaná paraleleným zapojením frekvenčne nezávislých prvkov - akustickej hmotnosti a odporu (pulzujúca guľa).

a) Nájdite vhodné vzťahy na výpočet MA,v a RA,v

b) Napíšte skript sústavy v programe AkAbak, v ktorom využijete možnosť vložiť hodnoty prvkov MA,v a RA,v pomocou konštánt vo forme vzorcov. Pretože vysielací odpor už v tomto prípade nezávisí od frekvencie, nie je nutné použiť sieťový prvok „Impedance“ – stačí „AcousticResistance“.

c) Porovnajte akustické tlaky a objemové rýchlosti (tvar a medzné hodnoty frekvenčných charakteristík) na výstupe oboch sústav s akustickým tlakom a objemovou rýchlosťou, ktoré sú výsledkom analýzy elektrodynamického reproduktora v nekonečnej ozvučnici (viď prednáška).

4. Hotový skript odošlite v tvare priezvisko.aks na adresu jozef.juhar@tuke.sk. Pripravte ho tak, aby obe sústavy boli v jednom skripte, identifikovane ako System ‘S1’ a System ‘S2’. Pri analýze nesmú byť zapnuté súčasne – jeden z nich musí byť „vypnutý“ nasledovne:

off System ‘S1’

…

System ‘S2’

resp.

System ‘S1’

…

off System ‘S2’

C. Úloha: Výpočet TS parametrov z elektromechanických a naopak – krížová kontrola parametrov reproduktora

1. Z adresára na dnešné cvičenie na ftp serveri KEMT si stiahnite jeden dátový list elektrodynamického reproduktora – v rámci skupiny sa dohodnite s kolegami ktorý, tak, aby ste každý pracovali s iným dátovým listom.

2. Overte platnosť údajov v dátovom liste ich krížovým prepočtom podľa nasledovnej tabuľky:

| Parameter | Katalógová hodnota | Vypočítaná hodnota | Použitý vzorec |
| --- | --- | --- | --- |
| Rezonančná frekvencia Fs |  |  |  |
| Mechanický činiteľ kvality QMS |  |  |  |
| Elektrický činiteľ kvality QES |  |  |  |
| Celkový činiteľ kvality QTS |  |  |  |
| Ekvivalentný objem VAS |  |  |  |
| Carakteristická citlivosť [dB] |  |  |  |
| Mechanický odpor RMS |  |  |  |
| Mechanická hmotnosť MMS |  |  |  |
| Mechanická poddajnosť CMS |  |  |  |
| Elektrický odpor cievky |  |  |  |

3. Výsledky odovzdajte na konci cvičenia písomne.