# CableSHARK P3

## Hlavní vlastnosti produktu

- přístroj určený k výběru párů vhodných pro provoz technologie xDSL

- analýza a lokalizace poruch na fyzické vrstvě

- unikátní měření parametrů jen z jednoho konce vedení bez nutnosti odpovídače

- spektrální analýza signálů na živé lince

## Soubory ke stažení

- CableSHARK P3 (PDF dokument 814,77 kB) technické specifikace

## Bližší informace o produktu

CableSHARK je přenosný bateriový tester  určený pro detailní analýzu a lokalizaci poruch, které mají svou povahu ve fyzickém připojení. Je vybaven velkým barevným LCD displejem a přehlednou klávesnicí. Výsledky měření jsou v grafické podobě zobrazovány na displeji přístroje.
Unikátní je metoda měření parametrů linky včetně kmitočtové charakteristiky, přeslechů a DMT testu z jednoho konce bez odpovídače – pouze s jedním přístrojem využívajícím algoritmu vyvinutého společností Consultronics. Výsledky testů jsou kombinací měřením zjištěných ztrát smyčky a upstream a downstream ADSL rozsahů, které může daná smyčka podporovat. Tato predikce ADSL rozsahů je patentem firmy Consultronics.

Možnosti přístroje:

- měření kmitočtové charakteristiky ADSL2+, ADSL2, ADSL, G.lite, G.SHDSL, HDSL, HDSL2, VDSL, T1, DDS, BRI  ISDN a PRI  ISDN

- dvoudrátový / čtyřdrátový grafický a numerický TDR test (přesné zaměření poruchy kabelu); manuální nebo plně automatický test

- měření PSD šumu a impulsního šumu se spektrální analýzou

- spektrální analýza živých kabelů ( Spectral Detective) analýza a lokalizace rušení na lince

- DMT test  nezávislý na použitém typu modemu a bez přítomnosti DSLAMu

- měření přeslechu páru na blízkém a vzdáleném konci (NEXT / FEXT) s automatickou identifikací rušení

- čtyřdrátové měření přeslechu s kmitočtovým rozmítáním

- detekce pupinace vedení

- lokalizace poškození vodou

- detekce porušení spletení párů

- test podélného vyvážení páru s grafickým vyjádřením a možností frekvenčního rozmítání

- měření AC / DC napětí T-R, T-G, R-G

- měření rezistence smyčky s lokalizací poruchy

- měření kapacity smyčky

- měření smyčkového a proudu

- test izolace kabelů a měření svodů

- srovnání výsledků měření s referenčním měřením – maskou

- zobrazení výsledků měření ve formě histogramu

- rozhraní USB pro rozšíření paměti

- rozhraní RS232 a Ethernet pro přenos výsledků do PC a dálkový přístup k přístroji

- možnost připojení a nastavení přístroje z prostředí internetového prohlížeče

- tisk naměřených výsledků přímo z přístroje nebo z prostředí Visi-Shark

- napájení ze síťového zdroje nebo z baterií (až 8 hodin provozu), grafický ukazatel stavu baterií